项目交付与部署手册

青藏高原科考滑轨屏

WakeFusion 数字人接入与部署交接手册

| 交付应用 青藏高原科考滑轨屏 | 协议版本 wakefusion.embedded-app/v1 |
| --- | --- |
| 应用 ID cdut-slider-screen | 交付日期 2026-09-03 |

唯一交付依据 请使用本手册和“WakeFusion青藏高原科考滑轨屏应用包-Token版-20260903-更新版.zip”。此前的接入说明、旧应用包及旧部署步骤均不再作为交付依据。

# 1. 交付内容与职责

数字人团队接收应用包，将其中的 app 目录部署到 WakeFusion Host 根目录；无需修改或重新编译 Host。

Host 负责生成并通过进程环境变量传入 WAKEFUSION_APP_TOKEN，随后按标准接口发现动作并供数字人调用。

滑轨屏应用负责页面、视频播控、点位配置、动作白名单和电机通讯；底层控制器 IP、端口、坐标及协议不向数字人接口暴露。

现场机械调试由项目实施人员负责。首次接入必须保持模拟模式，不得把数字人联调直接用于真实滑轨试运行。

# 2. 部署步骤

在部署电脑上停止 WakeFusion Host。确认 Host 主程序所在目录可写，且同一时间只承载一个业务应用。

解压“WakeFusion青藏高原科考滑轨屏应用包-Token版-20260903-更新版.zip”。将解压得到的 app 文件夹整体放置到 Host 根目录；如已有 app，先由现场人员备份，再整体替换。

检查目录结构。app.json 和 start.bat 必须位于 app 根目录，runtime 不得改名、拆分或移动。

启动 WakeFusion Host。Host 会先探测页面；页面未启动时会隐藏运行 app\start.bat，并在健康检查成功后加载页面。无需另开浏览器、无需安装 Tauri、无需手工启动 EXE。

Host 将自己的 WAKEFUSION_APP_TOKEN 传给应用，并用同一 Token 调用 V1 接口。Token 不应写入 app.json、前端、配置文件或交接群消息。

在 Host 内确认页面、数字人叠层和动作目录均已加载；再按第 5 节进行联调验收。

固定目录 <WakeFusion Host目录>\app\app.json、<WakeFusion Host目录>\app\start.bat 和 <WakeFusion Host目录>\app\runtime\ 必须保持此层级。

# 3. 页面嵌入与标准接口

嵌入页面： http://127.0.0.1:8000/?embed=1&avatarAnchor=right。该地址仅在部署 Host 的本机有效，不是公网链接。

嵌入模式会隐藏本页玩偶、管理员入口和页面全屏按钮，并在右侧预留数字人安全区；页面仍支持触控、视频控制和左右滑动切换。

服务仅监听 127.0.0.1:8000；数字人 Host 和应用部署在同一台电脑时可访问，局域网其他设备不能直接调用。

| 方法 | 路径 | 用途 | Host 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/wakefusion/v1/health | 启动健康检查 | ready=true 后加载页面 |
| GET | /api/wakefusion/v1/status | 读取当前页面与播放状态 | 用于状态同步 |
| GET | /api/wakefusion/v1/actions | 读取动作目录 | 依据 revision 自动刷新 |
| POST | /api/wakefusion/v1/actions/{index}/execute | 执行指定动作 | 携带 Idempotency-Key；写操作不自动重试 |

四个接口均需请求头 Authorization: Bearer <WAKEFUSION_APP_TOKEN>。Token 缺失或不匹配将返回 401 / auth_failed。

# 4. 数字人可调用动作

| 索引 | 动作 | 用户可感知结果 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高原启程 | 切换到第一展项 | 对应 p01 |
| 2 | 地质巡测 | 切换到第二展项 | 对应 p02 |
| 3 | 冰川源区 | 切换到第三展项 | 对应 p03 |
| 4 | 高原守望 | 切换到第四展项 | 对应 p04 |
| 5 | 播放 | 播放当前展项视频 | 不改变点位 |
| 6 | 暂停 | 暂停当前视频 | 不改变点位 |
| 7 | 停止 | 停止视频并回到开头 | 不改变点位 |
| 8 | 返回首页 | 停止巡展并返回机械原点 | 涉及机械动作 |
| 9 | 开始自动巡展 | 按顺序自动切换展项 | 涉及机械动作 |
| 10 | 停止自动巡展 | 停止巡展并保持当前展项 | 不改变当前位置 |

动作变更规则 可调整动作名称、说明和关键词；修改后必须同步更新 wakefusion.json 中的 revision。已发布索引不得改变含义，新增能力请使用新的正整数索引。

# 5. 联调与验收

## 5.1 数字人团队验收

启动 Host 后，应用能在 30 秒内被自动拉起，健康接口返回 ok=true、ready=true。

数字人叠层位于右侧，页面关键内容、底部点位导航与触控按钮未被遮挡。

Host 已自动加载 1 至 10 号动作；数字人只通过 index 调用，不需要知道 IP、端口、坐标或原始报文。

执行播放、暂停、停止动作后，页面媒体状态正确变化；执行展项动作后，页面切换到对应展项。

重复相同 Idempotency-Key 不会重复执行副作用；动作失败时数字人展示接口返回的 message。

## 5.2 现场机械启用

安全前提 交付包默认 machine.json 使用 provider: mock。模拟模式可完整验证数字人、页面和动作接口，但不会驱动滑轨。

完成页面和数字人模拟联调后，由项目实施人员确认急停、限位、运行方向、原点和现场净空。

仅在控制器网络、通讯协议及安全条件确认后，将 runtime\config\machine.json 的 provider 改为 tcp；按现场参数填写控制器网络配置。

重启 WakeFusion Host，使服务读取新的运行时配置。先做低风险的单点位测试，再验证四个点位、回原点和自动巡展。

机械运动未确认前，不允许把数字人语音命令用于真实移动。联调人员应能随时通过现场急停或厂家规定的安全方式中断。

# 6. 现场可配置项

| 文件 | 可修改内容 | 操作说明 |
| --- | --- | --- |
| runtime\config\app.json | 标题、主题文字、按钮名称、品牌与玩偶素材路径 | 修改后在管理员面板重新加载配置或重启 Host |
| runtime\config\scenes.json | 视频文件、海报、展项标题与介绍 | 视频放入 runtime\content\videos 后更新对应路径 |
| runtime\config\points.json | 点位名称、展项绑定与坐标逻辑 | 机械调试完成后由实施人员维护 |
| runtime\config\wakefusion.json | 数字人动作名称、说明、关键词及 revision | 不要重排或复用已发布 index |
| runtime\config\machine.json | 模拟/真实通讯模式及控制器网络参数 | 仅现场机械负责人修改 |

# 7. 常见问题排查

| 现象 | 优先检查 |
| --- | --- |
| Host 未加载页面 | app 目录层级、app.json 编码、start.bat 是否存在；查看 Host 是否已在 30 秒内拉起应用。 |
| 健康检查 401 | 确认 Host 正确传入 WAKEFUSION_APP_TOKEN，且请求携带 Bearer Token；不要手工把 Token 写入文件。 |
| 数字人没有动作工具 | 检查页面 metadata、health 是否 ready=true、actions 接口是否授权成功且含有效 revision。 |
| 页面正常但滑轨不动 | 确认当前仍非 mock；真实模式下核对现场通讯、控制器状态、限位和安全条件。 |
| 动作名称修改后未生效 | 更新 wakefusion.json 的 revision 后在管理员面板重新加载配置，等待 Host 轮询刷新动作目录。 |

# 8. 交付结论

本应用已按 WakeFusion 嵌入应用 V1 完成 Web 服务接入。数字人团队只需替换 app 目录、启动 Host 并完成标准动作验收；无需 Tauri 打包、无需改造 Host、无需接触滑轨底层参数。